
PARTE IV - Regime Forçado Sinusoidal

Problema 4.1 - Análise dum circuito RL no domínio da frequência


[image: image1.wmf]i(t)

+

-

v

in

(t)

+

-

100

W

v

s

(t)

10H


No circuito da figura 4.1, a fonte de tensão vS é da forma vS(t) = 50 sen(20t-53º) [V]. Para obter i(t) = 0,8 sen20t [A], qual deve ser a tensão de entrada vin(t)?

Figura 4.1- Circuito RL série

Problema 4.2 - Impedâncias complexas

No circuito da figura 4.2, considere que a tensão de excitação v é sinusoidal e de frequência angular (=500rad/s.

a) Determine a tensão v (amplitude e fase) para que a corrente no condensador iC tenha uma amplitude complexa Ic=2 ej30º[A]. Qual é a expressão de v(t)?

b) Determine a impedância complexa aos terminais (.

[image: image2.wmf]+

-

v

12mH

4

W

10

W

1mF

1/4mF

i

C


Figura 4.2 - Rede RLC

Problema 4.3 - Amplitudes complexas - Método nodal no domínio da frequência


[image: image3.wmf]50V

x

~

+

-

+

-

2

W

-j4

W

+

V

x

_

j3

W

Ref.

V

g

100+j0

[V]

+

V

RL

_

1

W


Estude o circuito da figura 4.3 utilizando o método nodal. Determine a amplitude complexa da tensão VRL, aos terminais da série RL.

Figura 4.3 - Circuito RLC em regime alternado sinusoidal

Problema 4.4 - Método das malhas no domínio da frequência

Escreva as equações das malhas para o circuito da figura 4.4. Sabendo que a corrente iS(t)=10cos(104t+30º), determine a corrente de malha i3(t).

Figura 4.4 - Circuito RLC

[image: image4.wmf]~

1

W

0,4mH

400

m

F

i

3

(t)

i

S

1

W

2

W

1

W



Problema 4.5 - Diagrama de amplitudes complexas (vectorial)


[image: image5.wmf]v

S

1

W

+

-

v

2

V

1

-j1

W

V

L

2

W

~

-

+

+

-

I

L

+

-

j1

W


Figure 4.5 - Circuito RLC
a) Considere o circuito da figura 4.5. Escolhendo um valor de referência para IL, trace o diagrama das amplitudes complexas de VL, V2, V1 e VS. Determine a razão entre os módulos das seguintes amplitudes complexas:

1) V1 e VS
2) V2 e VS
3) VL e VS
b) Qual o valor de iL(t) quando vS(t)=cost, com =10rad/s?

Problema 4.6 - Função de transferência F(()

Considere o circuito da figura 4.6. Calcule o quociente entre as amplitudes complexas da tensão de saída vo e da tensão do gerador vs (função de transferência F(()=
[image: image6.wmf]S

O

V

V

) em função da frequência angular (. Esboce o gráfico de F(() determinando pontos que considere notáveis.

[image: image7.wmf]L

+

-

2mH

C

v

O

R

4

W

~

125

m

F

+

v

C

-

v

S


Figura 4.6 - Circuito RLC

Problema 4.7 - Adaptação de impedâncias


[image: image8.wmf]10+j0

+

-

2

W

0.8V

xy

j3

W

+

-

x

[V]

y

+

-


Figura 4.7 - Circuito RL com geradores
Determine o valor da impedância a ligar entre os terminais x e y da figura 4.7 para que esta absorva a máxima potência disponível no circuito (potência média).

Qual é o valor desta potência?

Sugestão: utilize o equivalente de Thévenin do circuito da figura em relação aos terminais xy.

Problema 4.8 - Método nodal / Sobreposição

No circuito da figura 4.8 as impedâncias são dadas em Ohm e as correntes em Ampere.


[image: image9.wmf]i

1

j10

1|

0º

5

-j5

j5

v

1

10

-j10

~

v

2

i

2

0.5|

-90º

~


Figura 4.8 - Circuito RLC em (
a) Calcule a expressão da tensão nos nós 1 e 2, sabendo que os geradores independentes i1 e i2 são sinusoidais e de frequência idêntica (, caracterizados pelas respectivas amplitudes complexas I1=1|0º [A] e I2=0.5|-90º [A].

Sugestão: utilize o método nodal ou o princípio da sobreposição.

b) Trace o andamento no tempo das correntes i1(t) e i2(t) e das tensões v1(t) e v2(t).

c) A tensão v1 está avançada ou atrasada em relação à tensão v2(t)? E i1(t) em relação a i2(t)? Comente.

Problema 4.9 - Equivalente de Thévenin. Máxima transferência de potência

No circuito da figura 4.9, as impedâncias são dadas em Ohm, a tensão em Volt e a corrente em Ampere.


[image: image10.wmf]i

s

j2

4|

90º

Z

L

-j4

+

v

g

-

4

~

12|

0º

~


Figura 4.9 - Circuito RLC em T
a) Calcule a carga ZL que proporciona a máxima transferência de potência média do circuito para essa carga.

b) Qual é o valor dessa potência?

Sugestão: utilize o teorema de Thévenin.

PARTE V - Domínio da Frequência Complexa s
Problema 5.1 - Função de transferência H(s)


[image: image11.wmf]v

s

+

-

2W

v

o

C

2mH

L

2mF


Figura 5.1 - Filtro LC passa-banda
Considere o circuito RLC representado na figura 5.1.

a) Obtenha a sua função de transferência H(s)=Vo(s)/Vs(s) e calcule as frequências dos seus polos.

b) Calcule o coeficiente de amortecimento (, a frequência de ressonância (0 e a frequência natural (n do circuito.

Supondo vs(t) = u(t) Volt resolva as alíneas seguintes.

c) Determine a resposta permanente ou forçada vCp(t).
d) Escreva a expressão da resposta natural vCn(t).
e) Calcule as condições iniciais vC(0+) e [dvC(t)/dt]t=0+.

f) Escreva a expressão da resposta total vC(t) e esboce o seu andamento no tempo.

Problema 5.2 - Função de transferência. Frequência complexa. Diagramas de Bode

a) Para o circuito da figura 5.2, calcule as funções de transferência K1(s)=V1(s)/Is(s) e K2(s)=V2(s)/Is(s) e as suas singularidades (zeros e polos).



[image: image12.wmf]i

s

+

-

R=4

W

v

2

C

0.01F

L

0.2H

+

-

v

1


Figura 5.2 - Filtro passivo

b) Calcule a amplitude complexa de v1 
[image: image13.wmf](

)

1

V

 para uma excitação de amplitude complexa 
[image: image14.wmf]s

I

= 5 |70º, em Ampère, para as seguintes frequências complexas s: (1) 0; (2) j(; (3) -20 s-1; (4) j20 s-1; (5) ‑10+j10 s-1. Comente o significado dos resultados obtidos.

c) Se o gerador de corrente é uma sinusoide amortecida dada por iS(t) = 4 e–10t cos (5t +40(), calcule v2(t) em t=0 e t=0.25s.

d) Trace o diagrama de Bode de K1() e K2().

Problema 5.3 - Função de transferência. Diagrama de Bode

Um filtro com um amplificador operacional ideal (filtro activo) está representado na figura 5.3. Quatro dos componentes externos valem: R1=R2=1k(, L=10mH e C=10(F.


[image: image15.wmf]i

L

R

2

R

1

R

9R

v

X

L

v

I

(t)

v

O

(t)

C

v

C

_

+

_

+


Figura 5.3 - Filtro activo LC
a) Calcule a função de tranferência 
[image: image16.wmf])

s

(

V

)

s

(

V

)

s

(

H

i

o

=

 evidenciando os polos e zeros.

b) Indique a forma geral da resposta natural vOn(t).

c) Desenhe os diagramas de Bode assimptóticos (amplitude e fase) de 
[image: image17.wmf](

)

w

j

H

. 

d) Qual o valor de R2, mantendo os restantes comoponentes o seu valor, para que 
[image: image18.wmf](

)

s

H

 apresente um polo duplo? Desenhe, de forma esquemática, o diagrama de Bode de amplitude para este caso. Qual o valor de 
[image: image19.wmf](

)

100

j

H

?

e) Supondo vI(t)=cos(105 t) u(t) , calcule as condições iniciais e a resposta total vo(t) para ‑(<t<(. Pode recorrer aos diagramas de Bode da alínea b) tendo em atenção que são apenas assimptóticos.

Problema 5.4 - Função de transfência. Diagramas de Bode


[image: image20.wmf]-

+

-

+

R

2

=10k

W

v

R

4

=10k

W

R

3

=10k

W

v

i

C

2

=15nF

C

3

=0.1

m

F

C

4

=1nF

v

o

A

1

A

2

R

1

=2.5k

W


Figura 5.4 - Filtro RC activo
No circuito da figura 5.4 admita que os amplificadores operacionais A1 e A2 são ideais.

a) Calcule a função da transferência F(s)=
[image: image21.wmf]i

o

V

V

 do circuito. Qual o valor dos seus polos e zeros? Qual o seu valor na origem? Interprete este resultado.

b) Trace os diagramas de Bode, módulo e fase, da função de transferência calculada na alínea a).

c) Qual é a frequência de ganho de tensão unitário fo (|F(j2(fo)|=1) e a respectiva fase ((F(j2(f o))?

d) Repita as alíneas anteriores se C2=0.1(F, C4=3.3nF e R3=1k(.

Problema 5.5 - Diagramas de Bode

Um circuito tem a seguinte função de transferência: 
[image: image22.wmf])

10

s

(

)

1

s

(

s

10

)

s

(

G

4

4

+

+

=


a) Trace os digramas de Bode (aproximação assimptótica) de G(j(). Determine os valores de ( para que 
[image: image23.wmf](

)

(

)

10

100

j

G

j

G

=

w


b) Calcule os valores exactos de ( onde 
[image: image24.wmf](

)

(

)

2

100

j

G

j

G

=

w


Problema 5.6 - Diagramas de Bode

Trace os diagramas de Bode (aproximação assimptótica) da seguinte função de transferência:


[image: image25.wmf]400

s

10

s

s

1000

)

s

(

G

2

+

+

=


Qual é o seu tipo de filtragem? Comente.

Problema 5.7 - Diagramas de Bode

Para a aproximação assimptótica do diagrama de Bode de amplitude representado na figura 5.7, obtenha a respectiva função de transferência H(s). Qual o valor e ordem das singularidades (pólos e zeros)? Trace o respectivo diagrama de fase assimptótico.


[image: image26.wmf]+20

10

-20

dB

|H|

10

2

10

3

10

4

10

5

10

6

10

7

w

 (log)

rad s

-1

0


Figura 5.7 - Diagrama de Bode (amplitude) de um amplificador de banda larga










PAGE  
4

_1050404996.unknown

_1061977059.doc
[image: image1.wmf]+


V


RL


_




50Vx



















+



-















+







-







1(



















2(











-j4(











+



Vx



_



































�















j3(











Ref.







Vg



100+j0











[V]












_1061985233.doc


i1















j10















1|0º







5







-j5







j5







0.5|-90º







i2







v1











10



















-j10







v2
















_1061986855.unknown

_1069001225.unknown

_1069001257.unknown

_1069001253.unknown

_1069000804.doc










-







+







-







+







C2=15nF







vi











vo







R2=10k















R3=10k











C3=0.1F























C4=1nF















v































A2







A1











R1=2.5k







R4=10k












_1061985732.unknown

_1061984133.doc


10+j0







+







-







2















0.8Vxy











j3















+







-







x















[V]







y







+







-












_1061984498.doc










L







+







-











vS







2mH







C







vO











R







4























 







125F







+



vC




















_1061977259.doc


~







iS











2







1











1











0,4mH







400F



















1







i3(t)




































_1050411218.unknown

_1050411925.unknown

_1050480203.doc


+20







10







-20







dB







|H|







102







103











104











105











106











107











 (log)



rad s-1



















0












_1050500247.doc


is















j2















4|90º







ZL











-j4







12|0º











+



vg



-



























4




















_1050479508.unknown

_1050411498.unknown

_1050411104.doc


iL







R2







R1







R







9R







vX







L







vI(t)







vO(t)







C







vC












































_1047909667.unknown

_1050404798.doc


is











+







-











R=4







v2







v1







C



0.01F







-







L



0.2H







+












_1050404947.unknown

_1050403536.doc


vs











+







-



















vo











C







2mH







L







2mF












_1047906087.doc


+







-







v







12mH







4(











10(











1mF







1/4mF







iC




























_1047909056.doc


v







S







1















+







-







v







2







V







1







-j1















V







L







2























 







-







+







+







-







IL











+







-







j1(












_1047896829.vsd

